Note technique : Efficacité énergétique des transports

Note technique

Date version finale: 29.10.2010

- Problématiques

Quels indicateurs de consommation d’énergie et d’émissions de GES liés au transport utiliser dans le Diagnostic territorial d’un Agenda 21 local ?

En particulier, comment obtenir des indicateurs pertinents de suivi, sur un territoire, de la consommation d’énergie et de GES émis par les habitants pour leurs déplacements ?

- Orientations

Les diagnostics A21L reposent souvent sur un recollement documentaire pouvant être enrichi d’enquêtes.

La qualité des diagnostics est donc largement dépendante de :

- La disponibilité et la qualité des données en interne : or, les collectivités ne disposent que rarement de données exhaustives sur les volumes et la composition de trafic

- Le budget alloué : or un budget est rarement affecté à la mobilité de manière suffisamment conséquente pour réaliser des comptages permettant de qualifier le volume et la composition de trafic.

Pour estimer la consommation sur la base des volumes de trafic sur un territoire, on peut recourir à des logiciels d’estimation capables de gérer la masse importante de données en prenant en compte différents paramètres (comme IMPACTS de l’ADEME). D’autres logiciels développés par des consultants privés permettent aussi de calculer des générations de trafic et ainsi estimer les consommations et émissions sur un territoire.

Toutefois, il peut être choisi de réaliser des estimations de manière plus simple bien que moins précise que les systèmes de modélisation complexe existant. La présente note a pour objectifs de proposer des méthodes de calculs facilement réalisables et permettant de quantifier des gains, dégager des tendances et des évolutions.

Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés dans le cadre d’un A21L en fonction des données disponibles.

Ils varient selon l’échelle des déplacements considérés.

Trois ordres d’indicateurs semblent pertinents à retenir pour suivre la consommation d’énergie et GES liés:

- aux activités de la Collectivité,

- au déplacement des habitants,

- au trafic sur le territoire.

Ces indicateurs seront à choisir en fonction :

- des objectifs que s’est assignée la collectivité dans son A21L (report modal des habitants),

- des données dont elle dispose,

- de ses moyens pour acquérir de nouvelles données.

- Conseils

- Facteurs unitaires conseillés

Les indicateurs environnementaux portent sur une estimation de la consommation de carburant (en grammes équivalent pétrole par voyageur.km) et des émissions de CO2 (en grammes par voyageur.km).

Plusieurs sources de références existent comme l’ADEME ou le ministère.

Un tableau récapitulatif est proposé en annexes sur la base des facteurs unitaires mis à disposition par la RATP (sur www.ratp.fr).

- Indicateurs liés aux activités de la Collectivité

Dans le cas d’une démarche d’éco-responsabilité fréquemment adoptée dans le cadre d’A21L, il est préconisé que la collectivité suive la consommation d’énergie et les GES liés à sa propre activité.

Indicateurs liés au déplacement des agents

| Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des agents | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des agents | L/an et/ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les agents par mode ou par énergie x facteurs de consommation) | Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en : - distinguant les trajets domicile-travail et professionnels et l’usage de la flotte municipale - précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…) - précisant le type d’énergie utilisée (diesel, essence , élect, GNV…) - consommation réelle pour flotte - facteurs unitaires : références nationales ou données locales (unité par L ou gep/voy.km) (constructeur, exploitant…) Sources : enquête auprès du personnel, données RH |
| Suivre les émissions annuelles de GES liées aux déplacements des agents | Emissions de GES liées aux déplacements des agents | Tonnes GES /an et/ou équivalence | Somme (km parcourus par les agents par mode ou par énergie x facteurs d’émission) |  |
| Suivre l’empreinte énergie des agents | Consommation/par agent/an | L/agent/an et/ou tep/agent/an ou kWh/agent /an | Consommation annuelle / total effectif agent | > Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des agents > Effectif d’agents Sources : enquête auprès du personnel, données RH |
| Suivre l’empreinte GES des agents | Emission GES /par agent/an | Tonnes GES/agent /an ou équivalence | Emission annuelle / total effectif agent | > Emission annuelle de GES liée aux déplacements des agents > Effectif d’agents Sources : enquête auprès du personnel, données RH |

Indicateurs liés aux déplacements générés par l’activité de la collectivité

Les exemples donnés ci-dessous, appliqués aux visiteurs de la mairie et aux écoles, peuvent  être étendus

| Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des visiteurs vers la mairie ou plus largement les services de la mairie | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des visiteurs | L/an et/ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les visiteurs par mode x facteurs de consommation) | Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). Facteurs unitaires par voy.km Sources : enquête auprès des visiteurs |
| Suivre l’émission annuelle de GES liée aux déplacements des visiteurs vers la mairie ou plus largement les services de la mairie | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des visiteurs | Tonnes de GES/an et/ou équivalence | Somme (km parcourus par les visiteurs par mode x facteurs d’émission) |  |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements générés par les écoles | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des écoliers | L/an et/ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les écoliers par mode x facteurs de consommation) | Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). Facteurs unitaires par voy.km Sources : enquête auprès des visiteurs, des écoliers |
| Suivre l’émission annuelle de GES liée aux déplacements générés par les écoles | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des écoliers | Tonnes de GES/an et/ou équivalence | Somme (km parcourus par les écoliers par mode x facteurs d’émission) |  |

Indicateurs liés à l’usage de la flotte municipale

| Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements de la flotte municipale (VUl, VL…) | Consommation annuelle d’énergie liée à la flotte municipale | L/an et/ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les véhicules par type véhicule x facteurs de consommation) | Consommation de carburants Km parcourus par an par type de véhicules (VL, VUL, camion,…) Facteurs unitaires par voy.km Sources : relevé des compteurs, suivi des consommations |
| Suivre l’émission annuelle de GES liée aux déplacements de la flotte municipale (VUl, VL…) | Emission annuelle de GES liée à la flotte municipale | Tonnes GES/an ou équivalence | Somme (km parcourus par type véhicule x facteurs d’émission) |  |

Indicateurs liés à ses autres flottes : bennes, bus…

| Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux flottes captives municipales (BOM, bus…) | Consommation annuelle d’énergie liée aux flottes captives | L/an et/ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les visiteurs par type véhicule x facteurs de consommation) Ou km parcourus par énergie x facteur consommation | Km parcourus par an par type de véhicules (BOM, bus…) Consommation Facteurs unitaires par voy.km Sources : relevé des compteurs, suivi des consommations, données constructeurs ou exploitants |
| Suivre l’émission annuelle de GES liée aux flottes captives municipales (BOM, bus…) | Emission annuelle de GES liée aux flottes captives | Tonnes GES/an ou équivalence | Somme (km parcourus par type véhicule x facteurs d’émission) |  |

- Indicateurs liés aux déplacements des habitants

| Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre la consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des habitants | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des habitants | L/an ou tep/an ou kWh/an | Somme (km parcourus par les habitants par mode x facteurs de consommation) | Parts modales Km parcourus par les habitants de + 7 ans par an, par mode de transport en : - incluant tous les motifs - précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). - Facteurs unitaires par voy.km Sources : enquête auprès des habitants, données INSEE |
| Suivre l’émission annuelle de GES liée aux déplacements des habitants | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des habitants | Tonnes GES /an ou équivalence | Somme (km parcourus par les habitants x facteurs d’émission) |  |
| Suivre l’empreinte énergie des habitants | Consommation/par agent/an | L/hab/an ou tep/hab/an ou kWh/hab/an | Consommation annuelle / population | > Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des habitants > Emission annuelle de GES liée aux déplacements des habitants > Population totale en nb d’habitants > Facteurs unitaires par voy.km Sources : enquête auprès des habitants, données INSEE |
| Suivre l’empreinte GES des habitants | Emission /par habitant/an | Tonnes de GES/hab/an ou équivalence | Emission annuelle / population |  |

ANNEXE 1 – FACTEURS UNITAIRES RECOMMANDÉS

FACTEURS UNITAIRES RECOMMANDÉS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES

SOURCE : RATP

| Références utilisées : RATP, SNCF |  | Consommation de carburants (moy en gep/voy.km) | g CO2/voy.Km (tx charge moyen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modes pour le transport de personnes | Train TGV | 27 | 23 |
|  | RER | 6,9 | 3,5 |
|  | Métro | 6,5 | 3,3 |
|  | Tramway | 5,4 | 2,8 |
|  | Bus | 29 | 99 |
|  | 2 roues motorisés | 32,8 | 96 |
|  | VP (1,2 pers) | 36,4 (0,065 à 0,08 L/km) | 186 |
|  | Covoiturage à 2 (moyenne) | 18,2 | 93 |
|  | Covoiturage à 3 (moyenne) | 12,1 | 62 |
|  | Covoiturage à 4 (moyenne) | 9,1 | 46,5 |
|  | Vélo/marche | 0 | 0 |

ANNEXE 2 – INDICATEURS RECOMMANDÉS

| Périmètre | Cible (public, trajet…) | Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie et GES liés à l’activité de la collectivité | Déplacements des agents : déplacements domicile-travail et professionnels | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des agents | L/an Ou équivalence retenue pour le bilan général des consommations (ou tep ou kWh) | Somme (km parcourus par les agents par mode x facteurs de consommation) | Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en : - incluant les trajets domicile-travail et professionnels - précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). > Données constructeurs sur conso et GES Sources : enquête auprès du personnel, données RH |
|  |  | Suivre l’empreinte énergie des agents | Consommation/par agent/an | L/agent/an Ou équivalence retenue pour le bilan général des consommations (ou tep ou kWh) | Consommation annuelle / total effectif agent | > Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des agents (suppose d’avoir kilométrage) > Effectif d’agents Sources : enquête auprès du personnel, données RH > Facteurs unitaires d’émission GES |
|  |  | Suivre les émissions annuelles de GES | Emissions de GES liées aux déplacements des agents | Tonnes GES /an Ou équivalence retenue pour le bilan général des consommations | Somme (km parcourus par les agents par mode x facteurs d’émission) |  |
|  |  | Suivre l’empreinte GES des agents | Emission GES/par agent/an | Tonnes GES/agent /an Ou équivalence retenue pour le bilan général des consommations | Emission annuelle / total effectif agent | > Facteurs unitaires d’émission GES > Emission annuelle de GES liée aux déplacements des agents > Effectif d’agents Sources : enquête auprès du personnel, données RH |

| Périmètre | Cible (public, trajet…) | Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie et GES liés à l’activité de la collectivité Suite | Déplacements des visiteurs vers la mairie ou plus largement les services de la mairie | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des visiteurs | L/an et/ou tep ou kWh | Somme (km parcourus par les visiteurs par mode x facteurs de consommation) | > Facteurs unitaires de conso et d’émission GES (moyenne parc) > Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). Sources : enquête auprès des visiteurs |
|  |  | Suivre l’émission annuelle de GES | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des visiteurs | Tonnes de GES /an | Somme (km parcourus par les visiteurs par mode x facteurs d’émission) |  |
|  | Déplacements générés par les écoles | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des écoliers | L/an et/ou tep ou kWh | Somme (km parcourus par les écoliers par mode x facteurs de consommation) | > > Facteurs unitaires de conso et d’émission GES (moyenne parc) > Km parcourus par an, de préférence par mode de transport en précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). Sources : enquête auprès des visiteurs, des écoliers |
|  |  | Suivre l’émission annuelle de GES | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des écoliers | Tonnes de GES /an | Somme (km parcourus par les écoliers par mode x facteurs d’émission) |  |

| Périmètre | Cible (public, trajet…) | Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie et GES liés à l’activité de la collectivité Suite | L’usage de la flotte municipale (VUl, VL…) | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée à la flotte municipale | L/an et/ou tep ou kWh | Somme (km parcourus par les visiteurs par type véhicule x facteurs de consommation) | Km parcourus par an par type de véhicules (VL, VUL, camion,…). Sources : relevé des compteurs |
|  |  | Suivre l’émission annuelle de GES | Emission annuelle de GES liée à la flotte municipale | Tonnes GES/an | Somme (km parcourus par type véhicule x facteurs d’émission) |  |
|  | Déplacements d’autres flottes captive : BOM, bus… | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée aux flottes captives | L/an et/ou tep ou kWh | Somme (km parcourus par les visiteurs par type véhicule x facteurs de consommation) | Km parcourus par an par type de véhicules (BOM, bus…) Sources : relevé des compteurs |
|  |  | Suivre l’émission annuelle de GES | Emission annuelle de GES liée aux flottes captives | Tonnes GES/an | Somme (km parcourus par type véhicule x facteurs d’émission) |  |

| Périmètre | Cible (public, trajet…) | Objectif | Indicateur | Unité | Calcul | Données nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie et GES liés aux déplacements des habitants | Déplacements des habitants | Suivre la consommation annuelle d’énergie | Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des habitants | L/an et/ou tep ou kWh | Somme (km parcourus par les habitants par mode x facteurs de consommation) | Km parcourus par les habitants de + 7 ans par an, par mode de transport en : - incluant tous les motifs - précisant le type de véhicules (type de TC, VP essence ou diesel,…). Sources : enquête auprès des habitants, données INSEE |
|  |  | Suivre l’émission annuelle de GES | Emission annuelle de GES liée aux déplacements des habitants | Tonnes GES/an | Somme (km parcourus par les habitants x facteurs d’émission) |  |
|  |  | Suivre l’empreinte énergie | Consommation/par agent/an | L/hab/an (ou tep ou kWh) | Consommation annuelle / population | > Consommation annuelle d’énergie liée aux déplacements des habitants > Emission annuelle de GES liée aux déplacements des habitants > Population totale en nb d’habitants Sources : enquête auprès des habitants, données INSEE |
|  |  | Suivre l’empreinte GES | Emission/par habitant/an | Tonnes de GES /hab/an | Emission annuelle / population |  |